一、论文概况：

论文题目： 基于生物地理学优化算法BBO的Buck变换器参数性老化监测研究

论文类型：项目课题

摘要： 作为电力电子系统的核心功率转换单元，Buck 变换器广泛应用于信息技术、航空航天、工业自动化及新能源汽车等高可靠性领域。然而，随着应用范围不断扩展, 工作环境愈发复杂，Buck变换器的故障率不断上升,尤其是参数性老化故障。这类故障表现为：直流支撑电容器的容值缓慢衰减、等效串联电阻缓慢增大；IGBT及二极管的导通饱和压降、开关特性随热疲劳和材料老化而缓慢劣化，导致通流能力和导热性能下降等。与突发性、灾难性的“硬故障”不同，参数性老化故障是影响其长期运行可靠性的更普遍、更隐蔽的威胁。因此，为提高系统的可靠性，降低维护成本，对Buck变换器进行状态监测变得至关重要。 传统的健康状态监测往往采用基于信号处理的方法，提取信号特征，利用其故障特征和健康系统的标准进行对比获得其健康状态。这种方法需要高精度的采样电路获取数据，且往往会破坏原有电路结构。而基于动态演进数字孪生的监测方法，不仅能准确辨识关键器件的健康状态，也能对电路状态进行预测。 针对上述挑战，本课题提出一种基于生物地理学优化算法（Biogeography-Based Optimization, BBO）的DC-DC Buck变换器全参数在线辨识方法。不同于传统的传递函数辨识，本研究建立全状态观测的物理模型，通过BBO算法在低采样率（Low Sampling Rate）条件下全局搜索最优电路参数。研究过程中，将依托 Modelica 多物理场建模语言，在 MWORKS 平台构建集热耦合效应、参数老化注入及随机噪声干扰于一体的数字孪生系统。通过对比实验验证 BBO 算法在解决“早熟收敛”和提高参数辨识精度方面的优势。预期研究成果不仅能实时捕捉关键器件的性能衰减特征，实现健康状态（SOH）的精准评估，还将为电力电子变换器的预测性维护提供一种低成本、高鲁棒性的数字化解决方案。

二、研究依据：（包括论文的研究意义、国内外研究动态分析，并附主要参考文献及出处）

1.研究意义 随着电力电子设备在航空航天及新能源领域的普及，其可靠性成为核心痛点。调查显示，51%的故障源于电容和开关器件的老化。实现对关键元件参数（如电容值C、等效串联电阻ESR）的实时监测，从而进行“预测性维护”（Predictive Maintenance），可大幅降低系统停机风险。然而，现有技术往往依赖高昂的高频采样硬件，并且在噪声干扰下容易产生误报，限制了其工业应用。本研究利用 BBO 算法在低采样率（SSR < 10）下的卓越性能，大幅降低了对感知硬件的要求，为电力电子系统的数字化转型提供了一种低成本、易落地的路径。 2.国内外研究动态 国内外学者在变换器参数辨识领域开展了大量研究，技术演进主要分为以下两个阶段： - 传统方法阶段：文献中常用卡尔曼滤波或 RLS 算法进行参数估计。但卡尔曼滤波法对物理模型建立要求较高，计算困难；RLS 对噪声敏感，且当采样频率低于开关频率时，容易因混叠效应导致估计偏差。 - 智能算法阶段：遗传算法（GA）、粒子群算法（PSO）等被引入以解决非线性优化问题。然而，在面对 Buck 变换器多参数、强耦合的辨识环境时，GA 易出现“早熟收敛”，PSO 则易陷入局部最优。 - 本课题切入点：BBO 算法作为一种新型进化算法，具有独特的迁移和变异机制，不仅抗噪能力强，且适合多变量寻优。Li 和 Low (2016) 的研究表明，BBO 结合全状态物理模型，可在采样率仅为开关频率 1/4 的情况下实现高精度辨识，具有极高的研究价值。 3.主要参考文献： [1] B. X. Li and K. S. Low, "Low Sampling Rate Online Parameters Monitoring of DC-DC Converters for Predictive-Maintenance Using Biogeography-Based Optimization," IEEE Trans. Power Electron., vol. 31, no. 4, 2016. [2] H. Wang et al., "Toward reliable power electronics: Challenges, design tools, and opportunities," IEEE Ind. Electron. Mag., 2013. [3] S. Zhao and H. Wang, "Enabling Data-Driven Condition Monitoring of Power Electronic Systems With Artificial Intelligence: Concepts, Tools, and Developments," in IEEE Power Electronics Magazine, vol. 8, no. 1, pp. 18-27, March 2021.

三、研究方案：

1、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。 - 研究目标： - 构建 DC-DC Buck 变换器的非理想物理模型（含寄生参数）。 - 开发基于 BBO 的在线参数辨识算法，实现对 （电容）、 （电感）、 （电容ESR）、 （电感ESR）的同时估计。 - 解决低采样率与高测量噪声条件下的辨识精度问题。 - 实现电容和MOSFET寿命的实时预测。 - 研究内容 - 非理想物理建模：考虑电磁与热力学特性，建立能够反映元件老化的状态空间方程 。 - BBO 算法适配性设计：设计针对电力电子参数寻优的迁移率模型、变异算子及精英保留策略 。 - 数字孪生验证平台搭建：利用 MWORKS 软件构建包含闭环控制、噪声注入及老化信号生成的仿真环境 。 - 拟解决的关键问题 - 关键问题 1：如何在低采样率（SSR < 10）下，从含有 7mV 以上量测噪声的电压/电流数据中提取精确特征？ 方案：利用 BBO 算法的种群进化机制对抗随机噪声，引入“特征值分解”求解精确状态方程，而非简单的离散差分。 - 关键问题 2：如何避免算法陷入局部最优？ 方案：在 BBO 中引入局部搜索（Local Search）和精英保留策略（Elitism）。 - 关键问题 3：数字孪生验证。 方案：使用 MWORKS Sysploer构建包含热耦合、老化注入及噪声模拟的 Buck 变换器数字孪生系统，进行闭环验证。

2、拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析 - 拟采用的研究方法：通过 Buck 电路的平均状态空间模型推导其解析解（特征值解法），避免传统离散差分带来的离散化误差 。采用基于生物栖息地迁移机制的 BBO 算法，利用种群统计特性过滤高频随机噪声 。 - 技术路线、实验方案：建立 Buck 电路的平均状态空间模型，推导其特征值与解析解。编写 Full_BBO_Optimizer 算法，其中包含迁移率计算、轮盘赌选择及变异算子。搭建 MWORKS仿真模型（含 PID 控制、PWM 驱动、非理想元件）。注入高斯白噪声（模拟 ADC 误差）和电容老化信号（Ramp 信号模拟电解液干涸）进行仿真验证。 - 可行性分析：BBO 算法已被证明在低采样率条件下优于 RLS 和 PSO 算法 。国际上也有课题组证明了技术路径的可行性。 3、本论文的创新之处 - 方法创新：将 BBO 算法应用于 DC-DC 变换器的全参数辨识，利用种群统计特性克服了微分噪声放大的难题。 - 模型创新：提出了基于精确物理方程（特征值解法）的代价函数计算方法，解决了低采样率下的模型失配问题。 - 应用创新：实现了电阻老化与电容老化的解耦辨识，提高了故障诊断的准确率。

4、研究计划及预期进展 5、预期取得的成果 - 理论与算法成果 - 提出一种改进型 BBO 参数辨识策略：针对在线辨识冷启动阶段的输出跳变问题，提出“种子植入”（Seed Injection）初始化机制；针对多参数耦合导致的静态偏差问题，建立基于参数灵敏度分析的解耦策略。 - 构建 Buck 变换器老化机理模型：揭示电解电容 ESR 演进与容值衰减的动态耦合规律，建立包含非理想特性的 AgingCapacitor 高保真物理模型。 - 技术指标（可量化） - 辨识精度：在采样率低于开关频率（SSR < 5）且存在强测量噪声（SNR < 30dB）的工况下，对电容容值（C）的稳态辨识误差 < 2%，对 ESR 的辨识误差 < 5%。 - 动态追踪能力：算法能够实时追踪电容从标称值（330μF）衰减至失效阈值（200μF）的全过程，动态响应滞后时间 < 0.1s。 - 鲁棒性：在输入电压发生 ±20% 阶跃跳变时，参数辨识结果保持稳定，无发散或大幅波动。 - 仿真与实验平台 - 开发一套数字孪生仿真系统：基于 Modelica/MWORKS 平台，搭建包含 PrecisionMOSFET、AgingCapacitor 及 PWM 扰动注入机制的 Buck 变换器高保真数字孪生模型库。 - 编写算法核心代码库：产出可复用的 Full_BBO_Optimizer 算法模块（Modelica语言实现），封装标准化的输入输出接口，支持输入电压 () 动态补偿。 4. 学术产出 - 完成比赛项目，并完成智能装备数字化建模大赛仿真分析报告。

四、研究基础

1、与论文有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩 - 已成功搭建MOSFET、电容的老化精细模型 - 已成功搭建了包含 PRBS 扰动注入（Perturbation Injection）、噪声模拟及老化模拟的高保真 Buck 变换器数字孪生模型。验证了开环状态下通过占空比微扰激发系统动态特性，从而通过 BBO 算法辨识参数的可行性。 - 初步仿真结果显示：在 20kHz 开关频率下，使用 5kHz（SSR=4）的低采样率，成功在强噪声环境下电容值从 330μF 到 200μF（模拟约 40% 老化衰减过程的精确跟踪，SOH 估计误差小于 5%。 2、已具备的实验条件 - 已熟练掌握 MWORKS.Sysplorer 建模工具，能够利用 Modelica 语言进行多物理场建模。 - 拥有完整的 DC-DC 变换器数字孪生模型库（自建 PrecisionMOSFET, AgingCapacitor 等组件）。 - 嘉立创 PCB 作图可用于后续硬件原型机的 PCB 布局设计、热设计模拟及寄生参数预估 。